## 🎯 Cisco Projekt Feladat – Redundáns vállalati hálózat

### Projekt leírás

Egy közepes méretű vállalat szeretne redundáns és biztonságos belső hálózatot kialakítani két telephely közötti kapcsolattal. A projekt célja, hogy biztosítsd a hálózat folytonosságát és a forgalom megfelelő irányítását HSRP, STP és statikus útvonalak segítségével, valamint védd a hozzáférési portokat port security-vel.

## 🏢 Hálózati Topológia

A hálózat elemei:

- 2 db Router (R1, R2)

- 2 db Layer 2 Switch (SW1, SW2)

- 4 db munkállomás (PC1–PC4)

  - PC1, PC2 → VLAN 10

  - PC3, PC4 → VLAN 20

## 🔧 Feladatok

### 1️ VLAN-ok konfigurálása

- Hozz létre két VLAN-t:

  - VLAN 10 – Adminisztráció

  - VLAN 20 – Kutatás

- A megfelelő portokon állítsd be access módba a VLAN-okat.

### 2️ STP konfiguráció

- Kapcsold be az STP-t, és állítsd be a SW1-et Root Bridge-nek.

- Ellenőrizd, hogy hurokmentes L2 topológia jön-e létre.

### 3️ Port Security beállítás

- Az access portokon állíts be alap port security-t:

  - Maximális MAC cím: 1

  - Violation mode: shutdown

- Teszteld egy másik gép csatlakoztatásával, hogy tiltódik-e a port.

### 4️ HSRP konfiguráció

- A routerek trönkkel csatlakoznak a switchekhez.

- A VLAN 10 és VLAN 20 gateway-e legyen redundáns:

  - R1 az aktív HSRP eszköz VLAN 10-ben

  - R2 az aktív HSRP eszköz VLAN 20-ban

- Állíts be megfelelő prioritást és preemption funkciót.

- Virtuális IP:

  - VLAN 10: 192.168.10.1

  - VLAN 20: 192.168.20.1

### 5 Statikus Routing

- A két router között point-to-point kapcsolat legyen (pl. 10.0.0.0/30).

- A routerek között statikus routing segítségével biztosítsd a kommunikációt a VLAN-ok között:

  - R1 tanulja meg a 192.168.20.0/24 hálózatot statikusan

  - R2 tanulja meg a 192.168.10.0/24 hálózatot statikusan

## Tesztelési feladatok

- Ping PC1-ről PC2-re (azonos VLAN).

- Ping PC1-ről PC3-ra (inter-VLAN routing).

- HSRP teszt: állítsd le az R1-et, ellenőrizd, hogy R2 átveszi a forgalmat.

- Port Security teszt.

- STP teszt: port tiltása esetén hurokmentes útvonal maradjon.

## 📦 Dokumentáció

A projekt végén készíts dokumentációt, amely tartalmazza:

- Topológia rajz

- Konfigurációk (R1, R2, SW1, SW2)

- Teszt eredmények

- Összefoglaló értékelés